西威尔士集水区监测系统

第三方传感器 API 对接技术说明（中文）

基于 Ceredigion County Council 当前监测平台及 ClearWater / HydroVu 集成经验整理

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 供传感器供应商、数据平台团队和现场管理人员理解系统架构与 API 对接要求 |
| 关联平台 | West Wales Catchment Monitoring Portal |
| 平台链接 | https://www.ceredigion.gov.uk/public/csr/west_wales_catchment_dashboard_en.html |
| 整理日期 | 2026-04-22 |
| 适用对象 | Edore 及相关 API / 数据对接技术团队 |

执行摘要

当前中央系统已从 NRW 遥测 API 自动采集河流水位与降雨数据，并按站点建立时间序列数据存储。

营养盐与水质数据目前分别接入 ClearWater、HydroVu / AquaTROLL / VuLink 等传感器系统。

第三方 API 不需要提供传感器地理位置；现场部署、坐标、维护日志由工作人员在 SharePoint 地图工具中维护。

供应商 API 的最低要求是提供唯一设备标识、ISO 8601 时间戳和数值型读数；参数类型与质量标识如能提供则更佳。

建议 API 支持按日期范围或增量时间窗口查询，便于平台每日定时轮询并避免重复拉取。

# 1. 项目背景

West Wales Catchment Monitoring Portal 是西威尔士营养管理委员会综合监测计划的一部分，用于在集水区尺度整合水质、营养盐、降雨和河流水位等环境监测数据。平台面向 Cleddau、Tywi、Teifi 等流域提供交互式监测报告、历史趋势分析和多参数叠加展示。

本文将英文邮件中的技术细节整理为中文技术说明，重点说明现有数据平台如何工作、传感器部署信息如何维护，以及第三方传感器 API 需要提供哪些数据字段。

信息来源：用户提供的英文技术邮件；平台背景参考 West Wales Catchment Monitoring Portal 页面。

# 2. 现有中央系统工作方式

中央系统会从 Natural Resources Wales（NRW）的遥测 API 拉取河流水位和降雨数据，并写入后端数据库。每个监测站点都有独立的时间序列数据存储，便于按站点、时间范围和参数进行查询、质控与展示。

| 数据项 | 说明 |
| --- | --- |
| timestamp | 观测时间，建议使用 ISO 8601 UTC 格式，例如 2026-04-13T14:30:00Z |
| value | 数值型监测读数 |
| quality flag | 质量标识或质控状态，用于区分有效、异常或被拒绝的数据 |
| units | 读数单位，例如 µg/L-P、mg/L-N、°C、NTU |
| station identifier | 站点或设备唯一标识，用于关联部署地点和参数配置 |

当前系统已经包含 69 个以上 NRW 站点，并累计存储超过 260 万条读数，覆盖 Cleddau、Tywi 和 Teifi 等集水区。

# 3. 营养盐与水质数据来源

除 NRW 河流水位与降雨数据外，系统还通过 API 接入另外两类传感器系统：

| 传感器 / 平台 | 主要参数 | 连接方式 / API |
| --- | --- | --- |
| ClearWater sensors | 磷酸盐（Phosphate）、硝酸盐（Nitrate） | 通过蜂窝网络（Cell）和 LoRaWAN 数据连接接口接入 |
| HydroVu / AquaTROLL / VuLink sensors | pH、温度、浊度、水深等 | 通过 HydroVu 云 API 接入 |

所有来源的数据都会被映射到统一的集水区层级结构中，然后合并生成 HTML 报告。报告支持日期过滤、SAC 合规目标展示，以及多参数叠加图表，便于比较水位、降雨、营养盐和水质指标之间的关系。

# 4. 站点位置、部署与维护管理

传感器部署信息、站点位置、坐标和维护日志由工作人员通过 SharePoint 地图工具维护。该工具的数据会直接进入报告系统，用于服务中断追踪和图表中的维护事件标注。

供应商 API 不需要提供位置坐标或部署地点信息。

工作人员会在 SharePoint 工具中登记传感器部署信息。

系统会通过设备标识把 API 数据与部署登记信息关联起来。

维护记录和服务中断状态可以叠加到趋势图上，帮助解释数据异常或缺测。

因此，对接方最关键的任务是提供其系统内部使用的 station_id 或 device_id，确保工作人员能够把传感器设备正确绑定到实际部署地点。

# 5. 第三方 API 对接要求

系统需要一个可定时轮询的 REST API 端点。常规采集频率为每日两次，通常在清晨和下午中段执行。API 返回 JSON 数据即可，字段名称不必与现有系统完全一致，因为平台可以在本侧编写适配器进行转换。

| 字段 | 是否必需 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 必需 | 2026-04-13T14:30:00Z | 观测时间，建议使用 ISO 8601 UTC 格式 |
| value | 必需 | 21.48 | 数值型读数 |
| units | 建议 | µg/L-P、mg/L-N、°C、NTU | 读数单位，便于跨参数统一展示与校验 |
| station_id / device_id | 必需 | 269 或 EDORE-001 | 每个传感器或站点的唯一标识，用于关联 SharePoint 部署登记 |
| parameter | 建议 | Phosphate、Nitrate、pH | 如果供应商系统知道参数类型，建议直接提供；否则可由 SharePoint 登记解析 |
| quality_flag / qc_status | 可选 | accepted、rejected | 如供应商已有质控结果，平台会保留并展示；否则由平台侧规则处理 |

# 6. 日期范围与增量采集

建议 API 支持日期范围参数，使平台能够只请求上一次采集之后的新数据，减少重复数据传输和后端去重压力。

| 建议能力 | 说明 |
| --- | --- |
| start_time / from | 查询起始时间，ISO 8601 格式 |
| end_time / to | 查询结束时间，ISO 8601 格式 |
| device_id 可选过滤 | 如 API 支持按设备查询，可减少返回数据量 |
| 分页或批量限制 | 当数据量较大时，建议提供 pagination、limit 或 cursor |

# 7. ClearWater 现有集成样例

下面是当前 ClearWater 传感器集成中的真实原始读数示例。可以看到，原始数据中没有直接给出参数类型，系统通过 SharePoint 部署登记判断该传感器代表的监测参数和地点。

{
  "serial_number": 269,
  "timestamp": "2026-03-31T12:14:41Z",
  "concentration": 0.693,
  "calibration_value": 0.0412,
  "min_range": 0.0412,
  "battery_voltage": 13.1,
  "sensor_housing_temp": 15.0
}

经过质控和业务映射处理后，该读数会转换为如下结构：

{
  "serial_number": 269,
  "location": "New Quay",
  "nutrient_type": "Phosphate Reading",
  "timestamp": "2026-03-31T12:14:41Z",
  "phosphate_concentration_ugL_P": 21.48,
  "qc_status": "Accepted: Passed QC"
}

如果读数未通过质控，系统会记录拒绝原因，例如 “Rejected: Suspected low-tide air exposure”，并在图表中与已接受数据分开展示。

# 8. 对 Edore / 供应商 API 的最低交付要求

供应商 API 不需要复制 ClearWater 的字段结构；平台可以在本侧开发适配器。最低要求如下：

提供稳定、唯一的传感器或站点标识，例如 station_id、device_id 或 serial_number。

提供每条读数的时间戳，建议使用 UTC ISO 8601 格式。

提供数值型监测读数。

尽可能提供读数单位，避免不同参数或换算规则产生歧义。

如系统掌握参数类型，请提供 parameter 字段；如不提供，平台会通过 SharePoint 部署登记解析。

如系统已有质控状态，请提供 quality_flag 或 qc_status；如不提供，平台会在处理阶段应用本地质控规则。

建议支持按日期范围查询，便于每日定时增量采集。

# 9. 集水区范围与后续扩展

当前 Cleddau 和 Tywi 已有完整报告基础设施；Teifi 也在现有监测门户范围内。Martin 提到的 Loughor 目前尚未作为独立报告上线，但已在路线图中，后续可按类似模式扩展。

| 集水区 | 当前状态 |
| --- | --- |
| Cleddau | 已有完整报告基础设施 |
| Tywi | 已有完整报告基础设施 |
| Teifi | 已在当前门户和数据体系中覆盖 |
| Loughor | 尚未作为独立报告上线，已列入后续路线图 |

# 10. 建议的 API 返回示例

以下是更适合第三方对接的通用 JSON 示例。字段名可调整，但语义应保持一致。

{
  "device_id": "EDORE-001",
  "timestamp": "2026-04-13T14:30:00Z",
  "parameter": "Phosphate",
  "value": 21.48,
  "units": "µg/L-P",
  "qc_status": "accepted"
}

# 11. 对接结论

总体而言，Edore 或其他供应商只需提供可轮询的 REST JSON API，并保证每条读数包含唯一设备标识、时间戳和数值。位置、部署、维护和参数映射可以由现有 SharePoint 工具和平台适配层处理。若 API 能额外提供参数类型、单位、质控状态和日期范围查询，将显著降低对接复杂度并提升数据质量可追溯性。

联系方式（原邮件）：Clifford Shapland，Digital Development Officer，Ceredigion County Council，clifford.shapland@ceredigion.gov.uk